附件

采购文件

项目名称：中南民族大学后勤保障处

南区（南侧）地埋垃圾设备维修服务采购项目

采购单位：中南民族大学后勤保障处

编制日期：2026 年 10月 8 日

一、项目概况

项目名称：设备液压系统维修服务

项目简述：对现有设备液压部件开展检修更换、维护作业，包含油缸维修（含压锁）、开门油缸更换、压力继电器更换、液压油灌注全套维修工作，供应商需提供人工、辅料、相关拆装调试，维修完成后设备液压功能正常。

二、主要标的

（一）油缸维修（含压锁）：对原有油缸拆解检修，检查密封件、缸体、活塞杆，完成压锁检修调试，更换损坏配件，消除泄漏、卡滞故障。

（二）开门油缸更换：拆除旧开门油缸，安装新油缸，管路对接固定，做好接头密封处理。

（三）压力继电器更换：拆卸旧压力继电器，安装全新压力继电器，完成压力参数调试校验，动作反馈准确可靠。

（四）液压油灌注：排空旧油，清理油箱，加注符合设备要求规格液压油，油位调整至标准区间。

三、技术要求

（一）更换配件应为合格正品，新油缸、压力继电器规格参数与原设备相匹配；

（二）维修完毕整机做整机试运行测试：油缸伸缩动作顺畅，压锁锁止功能有效，开门动作正常，压力继电器启停信号准确，无渗油漏油现象；

（三）废液压油属于危废，供应商负责合规处置；

（四）维修完工后提供简易完工说明，列明更换配件清单。

四、报价单（详细比价项目）

供应商按本需求进行完整报价，报价包含但不限于配件采购、拆装、维修、调试、辅料、危废处置、人工等一切费用，列明总价及分项价格。

| 报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报价基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（供应商） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 / 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、分项报价明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用类别 | 分项名称/工作内容 | 规格/说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 配件采购 |  |  | 项 |  |  | 0 |  |
| 2 | 拆装 |  |  | 项 |  |  | 0 |  |
| 3 | 维修 |  |  | 项 |  |  | 0 |  |
| 4 | 调试 |  |  | 项 |  |  | 0 |  |
| 5 | 辅料 |  |  | 项 |  |  | 0 |  |
| 6 | 危废处置 |  |  | 项 |  |  | 0 |  |
| 7 | 人工 |  |  | 项 |  |  | 0 |  |
| 8 | 其他费用（如有） |  |  | 项 |  |  | 0 |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 三、报价汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠 / 折扣金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（小写，元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、商务要求

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  | 接到进场通知后7个工作日内完成全部维修、调试工作。 |
| 2 | 质保期 |  | 整体维修项目完工验收合格起，提供6个月质保期。质保期内因本次维修更换配件、维修工艺产生故障，供应商免费上门维修处理。 |
| 3 | 供应商资质要求 |  | 1.加盖公章的营业执照复印件 2.地埋垃圾设备维修相关资质 |
| 4 | 验收标准 |  | - 现场实物验收，连续多次循环动作测试，液压系统无泄漏，各项动作、压力控制功能达到设备原有性能； 2. 核对实际更换配件清单，废油处置落实到位，视为验收通过。 |
| 5 | 付款方式 |  | 银行转账 |
| 6 | 交货地点 |  | 中南民族大学校内 |
| 7 | 其他 |  | 报价应包括的全部内容（包含但不限于人工、材料、交通、换新、维保、检修、安装调试、安全文明施工等完成本次采购所需的一切费用和税金）。采购人不再额外支付其他任何费用。 |